# TerraMind 个人工作量报告

# TerraMind 农业机器人嵌入式控制平台

## 个人工作量报告

作者：唐
开发周期：2026 年 5 月 2 日 — 2026 年 7 月 5 日（约 9 周，64 天）
MCU 平台：STM32F407VET6（ARM Cortex-M4，168 MHz）
实时操作系统：FreeRTOS（CMSIS_V2 接口）
开发工具链：STM32CubeMX 6.15.0 + MDK-ARM V5.32（GCC 编译器）

## 目录

- 项目概述

- 工作量量化统计

- 系统总体架构

- 软件分层架构设计

- 开发时间线与迭代过程

- 模块详细说明

- 核心技术难点与解决方案

- 通信协议设计

- 测试与验证体系

- 项目成果总结

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

TerraMind 是一款面向农业场景的智能机器人嵌入式控制平台。项目目标是从零构建完整的主控固件，实现对以下功能的统一控制：

- 差速轮式底盘（双 M3508 CAN 总线电机驱动）

- 左右双路播撒器（各含一个 PWM 舵机 + 一个编码器反馈调速电机）

- 割草装置（单路 PWM 电调无刷电机）

- 远程指令接收（通过自定义 UART 通信协议）

### 1.2 系统功能框图

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                    上位机（PC / 遥控器）               │
                    │              下发控制指令（线速度/角速度/开关）           │
                    └─────────────────────┬────────────────────────────────┘
                                          │ UART5 (CmdPort 协议)
                                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        TerraMind 主控板（STM32F407VET6）                      │
│                                                                               │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │                        FreeRTOS 任务调度层                            │     │
│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐             │     │
│  │  │ 控制任务  │  │ 通信任务  │  │ 打印任务  │  │ 测试任务  │  ...        │     │
│  │  │ (500 Hz) │  │ (ISR驱动)│  │ (2 Hz)   │  │ (按需)   │             │     │
│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘             │     │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                    │                                          │
│  ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐     │
│  │   USB/串口1  │   串口2/3    │   串口4/6    │   串口5     │   CAN1      │     │
│  │   调试打印   │   Xbox手柄   │    预留      │  CmdPort   │   M3508     │     │
│  └─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘     │
│                                    │                                          │
│  ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐     │
│  │ PWM (TIM1)  │ PWM (TIM9)  │PWM (TIM10/11│PWM (TIM12)  │PWM(TIM13/14)│     │
│  │ 割草ESC x1  │ 播撒舵机 x2  │播撒电机 x2  │    预留      │    预留     │     │
│  └─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘     │
│                                    │                                          │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │          编码器反馈 (TIM2/3/4/5, 4路正交编码器接口)                    │     │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │                    │                    │                    │
          ▼                    ▼                    ▼                    ▼
   ┌──────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────┐
   │ M3508 x2 │     │ 舵机 x2       │     │ 电机 x2       │     │ ESC x1   │
   │ (底盘)   │     │ (播撒器翻转)  │     │ (播撒器转速)  │     │ (割草)   │
   └──────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────┘

### 1.3 硬件资源配置一览

| 外设 | 数量 | 用途 | 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN1 | 1 路 | M3508 电机通信（1 Mbps） | PD0 (RX), PD1 (TX) |
| USART/UART | 6 路 | 调试/手柄/命令/预留 | PA9-10, PA2-3, PD8-9, PC10-11, PC12+PD2, PC6-7 |
| TIM 编码器 | 4 路 | 播撒电机编码器反馈 | PA0-1 (TIM5), PA15+PB3 (TIM2), PB4-5 (TIM3), PB6-7 (TIM4) |
| TIM PWM | 10 路 | 舵机/电机/电调驱动 | PE9-14 (TIM1), PC8-9 (TIM8), PE5-6 (TIM9), PB8-9 (TIM10-11), PB14-15 (TIM12), PA6-7 (TIM13-14) |
| GPIO | 48 引脚 | 系统时钟/调试/外设 | — |

共配置 23 个 MCU 内部 IP，涉及 44+ 个物理引脚。

## 二、工作量量化统计

### 2.1 代码量总览

| 类别 | 文件数 | 代码行数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户态应用代码 | 40 | 3,930 行 | 全部手写，覆盖 7 大模块 |
| STM32 HAL 配置代码 | 18 | 3,791 行 | CubeMX 自动生成 + 手动修改 |
| 设计文档 | 5 份 | ~1,700 行 | 协议手册 + 设计规格 |
| Git 净变更 | 44 文件 | +5,331 / -209 | 从初始提交到最终版本 |

### 2.2 用户态代码分模块统计

模块               文件数    代码行    占比
──────────────────────────────────────────
Driver（设备驱动）   14      1,197    30.5%
App（应用层）         4        755    19.2%
BSP（板级支持包）    10        748    19.0%
Algorithm（算法库）   4        432    11.0%
Utils（工具库）       4        349     8.9%
Device（设备抽象）    2        326     8.3%
OSAL（操作系统抽象）  2        123     3.1%
──────────────────────────────────────────
合计                 40      3,930   100.0%

### 2.3 头文件与源文件分布

| 类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| .h 头文件（C++） | 19 | 类声明、接口定义、配置结构体 |
| .cpp 源文件（C++） | 19 | 实现代码 |
| .h 头文件（C） | 1 | CRC 工具库声明 |
| .c 源文件（C） | 1 | CRC 查表实现 |

### 2.4 提交记录统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总提交次数 | 14 次 |
| 有效开发天数 | 约 64 天 |
| 平均提交间隔 | 4.6 天/次 |
| 净新增代码 | +5,331 行 |
| 净删除代码 | -209 行 |

### 2.5 各模块代码量与创建顺序

| 序号 | 模块 | .h 行数 | .cpp 行数 | 合计 | 首次提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M3508（CAN 电机） | 77 | 202 | 279 | 5月3日 |
| 2 | Xbox（手柄驱动） | 90 | 192 | 282 | 5月3日 |
| 3 | diff_chassis（差速底盘） | 103 | 223 | 326 | 5月4日 |
| 4 | pwm_motor（PWM 电机） | 62 | 102 | 164 | 5月4日 |
| 5 | PID + SuperPID | 123 | 309 | 432 | 初期 |
| 6 | pwm_servo（舵机） | 40 | 91 | 131 | 6月21日 |
| 7 | pwm_esc（电调） | 39 | 74 | 113 | 6月21日 |
| 8 | cmd_port（命令端口） | 58 | 108 | 166 | 7月2日 |
| 9 | app_main（主程序） | 15 | 274 | 289 | 7月5日 |
| 10 | test（测试程序） | 20 | 446 | 466 | 持续迭代 |
| 11 | BSP 层（5 个模块） | 215 | 533 | 748 | 持续迭代 |
| 12 | TaskManager | 44 | 79 | 123 | 初期 |
| 13 | 工具库（CRC + Vector2D） | 71 | 278 | 349 | 初期 |
| 14 | debug_printer | 32 | 30 | 62 | 5月3日 |

## 三、系统总体架构

### 3.1 硬件连接拓扑

STM32F407VET6 (LQFP-100)
                    ┌─────────────────────────────────┐
                    │                                 │
    OSC 8MHz ──────┤ HSE          PD0/PD1 ──────────► CAN1 → M3508×2 (底盘)
    OSC 32KHz ─────┤ LSE                         1 Mbps
                    │                                 │
    SWD 调试 ──────┤ PA13/PA14    PA9/PA10 ──────────► USART1 → 调试串口
                    │                 PA2/PA3 ──────────► USART2 → Xbox 手柄
                    │                PD8/PD9 ──────────► USART3 → 调试打印
                    │               PC10/PC11 ──────────► UART4 → 预留
                    │               PC12+PD2 ──────────► UART5 → CmdPort
                    │                PC6/PC7 ──────────► USART6 → 预留
                    │                                 │
                    │   TIM1(CH1~4) ──────────────────► PWM → ESC 割草
                    │   TIM8(CH3~4) ──────────────────► PWM → 预留
                    │   TIM9(CH1~2) ──────────────────► PWM → 舵机×2
                    │   TIM10/11(CH1) ────────────────► PWM → 播撒电机×2
                    │   TIM12(CH1~2) ─────────────────► PWM → 预留
                    │   TIM13/14(CH1) ────────────────► PWM → 预留
                    │                                 │
                    │   TIM2(CH1~2) ──────────────────► 编码器 → 左播撒电机
                    │   TIM3(CH1~2) ──────────────────► 编码器 → 右播撒电机
                    │   TIM4(CH1~2) ──────────────────► 编码器 → 预留
                    │   TIM5(CH1~2) ──────────────────► 编码器 → 预留
                    │                                 │
                    │   TIM6 ─────────────────────────► FreeRTOS 时基
                    └─────────────────────────────────┘

### 3.2 数据流与控制流

┌─────────┐    UART5 (CmdPort)    ┌─────────────┐    CAN1 (1Mbps)    ┌──────────┐
│  上位机  │ ────────────────────► │  cmd_port   │ ─────────────────► │  M3508   │
│ (PC)    │   19字节固定帧+CRC16   │  状态机解析   │  电流控制指令       │  底盘电机 │
└─────────┘                       └──────┬──────┘                    └──────────┘
                                         │
                                         │ CmdData 结构体
                                         ▼
                                  ┌──────────────┐
                                  │  app_main    │
                                  │  控制主循环   │
                                  └──┬──┬──┬──┬──┘
                                     │  │  │  │
                    ┌────────────────┘  │  │  └─────────────────┐
                    ▼                   ▼  ▼                     ▼
             ┌──────────┐    ┌──────────┐  ┌──────────┐    ┌──────────┐
             │m3508 x2  │    │pwm_servo │  │pwm_motor │    │ pwm_esc  │
             │左轮+右轮  │    │舵机 x2   │  │编码电机x2│    │ 割草ESC  │
             └──────────┘    └──────────┘  └──────────┘    └──────────┘
                   │                │            │               │
                   ▼                ▼            ▼               ▼
              底盘差速运动     播撒器翻转   播撒器转速        割草转速
             (运动学解算)      (-80°/135°)  (0/±200RPM)    (0/20%油门)

## 四、软件分层架构设计

### 4.1 五层分层架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         App 应用层                                │
│  app_main.cpp  ──  系统初始化、控制主循环、测试注入                │
│  test.cpp      ──  各模块独立测试函数                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        Device 设备抽象层                           │
│  diff_chassis  ──  差速底盘运动学（正逆解）+ CAN 打包              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Driver 设备驱动层                          │
│  M3508 · pwm_motor · pwm_servo · pwm_esc · xbox · cmd_port ·     │
│  debug_printer                                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          BSP 板级支持包                            │
│  can_bsp · pwm_enc_bsp · pwm_esc_bsp · pwm_servo_bsp ·           │
│  Serial_device                                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     HAL 硬件抽象层（STM32Cube）                     │
│  STM32F4xx_HAL_Driver + CMSIS                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

跨层模块：
┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│  Algorithm   │  │    OSAL      │  │    Utils     │
│ PID/SuperPID │  │ TaskManager  │  │ CRC/Vector2D │
└──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘

### 4.2 面向对象设计关键抽象

#### 4.2.1 串口设备抽象基类 — SerialDevice

SerialDevice（抽象基类）
├── 封装 UART 句柄
├── 提供中断接收启动接口：startUartReceiveIT()
├── 纯虚函数：handleReceiveData(uint8_t byte) ← 子类实现协议解析
│
├── 子类：cmd_port  ── CmdPort 协议状态机解析
└── 子类：xbox       ── Xbox 手柄数据帧解析

设计亮点：通过多态让 UART 中断回调将接收的字节分发给不同的协议解析器，新增协议仅需继承 SerialDevice 并实现 handleReceiveData()，无需修改中断服务函数。

#### 4.2.2 任务处理器抽象接口 — ITaskProcessor

ITaskProcessor（纯虚接口）
├── virtual void process_data() = 0  ← 任务循环执行体
├── char name[16]                    ← 实例名（调试用）
│
├── TaskManager 管理 10 个任务槽 × 20 个处理器实例
│   支持注册、自定义优先级/周期/栈大小

设计亮点：FreeRTOS 任务的创建、调度与业务逻辑完全解耦。业务模块只需实现 process_data()，由框架负责周期调度。

#### 4.2.3 差速底盘设备类 — diff_chassis

diff_chassis
├── MechanicalConfig     ── 轮距/轮径/限速/安装方向等机械参数
├── WheelTarget          ── 运动学解算结果（左右轮 RPM）
├── 两种构造模式：
│   ├── 外部传入电机指针（依赖注入，便于测试替换）
│   └── 指定电机 CAN ID（内部管理生命周期）
├── 运动学正解：set_cmd_vel(v, ω) → RPM → CAN 电流指令
├── 运动学逆解：calc_wheel_target_rpm() → 不发送指令（调试用）
├── CAN 同帧打包：send_dual_motor_command() ← 关键设计！
│   └── 同一 CAN 总线上 4 个电机的电流指令必须打包在同一帧
└── 禁用拷贝/赋值（RAII 安全）

#### 4.2.4 PWM 电机闭环驱动 — PwmMotor

PwmMotor
├── HardwareConfig       ── 电机 ID / 编码器参数 / 减速比 / 控制周期
├── SpeedPidConfig       ── Kp/Ki/Kd / 积分限幅 / 输出限幅 / 死区 / 积分分离阈值
├── control_speed(rpm)   ── 设定目标转速
├── 内部闭环：
│   ┌──────────┐     ┌──────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐
│   │ 目标 RPM │ ──► │ PID  │ ──► │ PWM 占空比│ ──► │ 编码器反馈│
│   └──────────┘     └──────┘     └──────────┘     └──────────┘
│         ▲                                              │
│         └──────────────── 转速计算 ◄───────────────────┘
└── 使用 SuperPID（增量式 + 积分分离 + 死区 + 输出限幅）

### 4.3 关键设计模式应用

| 设计模式 | 应用场景 |
| --- | --- |
| 策略模式 | ITaskProcessor 接口，不同业务逻辑注入不同任务槽 |
| 模板方法 | SerialDevice 基类定义中断接收流程，子类实现解析逻辑 |
| 工厂模式 | diff_chassis 两种构造方式（外部注入 vs 内部创建） |
| RAII | 所有驱动对象禁用拷贝，析构函数自动释放资源 |
| 依赖注入 | BSP 层对象作为参数注入 Driver 层，解耦硬件依赖 |
| placement new | app_main.cpp 中使用 alignas + placement new 精准控制对象内存布局 |

## 五、开发时间线与迭代过程

2026-05-02  ██ 初始化
            ├── STM32CubeMX 工程创建（23个IP配置、48个引脚分配）
            ├── FreeRTOS 集成
            └── TaskManager 框架搭建

2026-05-03  ██ 手柄 + 通信框架
            ├── Xbox 手柄驱动（UART 解析 + 按键映射）
            ├── 调试打印框架（debug_printer on USART3）
            ├── M3508 CAN 电机基础驱动
            └── 代码重构：模块拆分 + 头文件整理

2026-05-04  ████ 底盘 + PWM电机
            ├── M3508 测试程序中集成 Xbox 手柄控制
            ├── 差速底盘设备类（diff_chassis）设计与实现
            ├── PWM 电机驱动框架（编码器反馈 + PID 闭环）
            └── BSP 修正：PWM 定时器通道和方向校准

2026-05-24  ██ 舵机驱动
            ├── 完善 TIM8 PWM 配置
            └── 优化电机测试功能

2026-06-21  ████ 舵机 + 电调
            ├── PWM 舵机驱动（含角度标定校准）
            ├── PWM 电调驱动（ESC，油门控制）
            ├── 各模块独立测试函数编写
            └── 4 份设计规格文档撰写

2026-07-02  ██ 通信协议
            ├── CmdPort 协议 v1.0 设计
            └── cmd_port 命令端口类实现（状态机 + CRC16）

2026-07-05  █████ 系统集成
            ├── CmdPort 协议 v2.0 扩展（右侧播撒器 + 割草）
            ├── 应用主程序整合（app_main）
            ├── 全部模块联调 + 控制循环编写
            └── 协议手册 v2.0 完整文档（470行）

### 按模块迭代的提交历史

| 提交哈希 | 日期 | 提交信息 |
| --- | --- | --- |
| 3d036a1 | 5/2 | init: first commit |
| bf3f02f | 5/3 | refactor: 重构设备驱动模块并添加调试打印功能 |
| 4a4f27f | 5/3 | fix(xbox): 修正手柄按键映射顺序和数据解析注释 |
| b635156 | 5/3 | feat(test): 添加 Xbox 控制器支持到 M3508 测试应用 |
| e1037ab | 5/4 | feat(device): 新增差速底盘设备类及测试程序 |
| a5fabd5 | 5/4 | feat(pwm_motor): 新增PWM电机驱动与测试框架 |
| 1d475a6 | 5/4 | refactor(test): 移除重复的全局变量声明并调整头文件包含 |
| 8421d00 | 5/4 | fix(BSP): 修正电机的PWM定时器通道和方向 |
| a2ebacf | 5/24 | feat(pwm/tim): 完善TIM8 PWM配置并优化电机测试功能 |
| 30c9345 | 6/21 | feat: add PWM servo driver and incremental test for servo A |
| ce3f661 | 6/21 | feat(esc): 新增PWM电调驱动与测试程序 |
| 2fa859b | 7/2 | feat(app): 新增应用主程序及命令端口类 |
| f68a6cc | 7/2 | feat(cmd_port): 扩展数据结构，新增右侧播撒器和割草 |
| 5a30f3b | 7/5 | feat(app): 添加右侧播撒器和割草功能，重构控制逻辑 |

## 六、模块详细说明

### 6.1 Algorithm — PID 控制算法库（432 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PID.h/cpp | 169 | 标准 PID 控制器（位置式） |
| SuperPID.h/cpp | 263 | 增强版 PID（增量式 + 积分分离 + 死区 + 输出限幅 + 微分先行） |

SuperPID 增强特性： - 增量式输出，天然抗积分饱和 - 积分分离：误差超过阈值时关闭积分项，减少超调 - 死区控制：小误差不调节，减少抖动 - 输出限幅：防止 PWM 占空比溢出 - 积分限幅：防止积分 Windup

### 6.2 App — 应用层（755 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| app_main.h/cpp | 289 | 系统初始化 + 控制主循环（500 Hz） + 测试注入模式 |
| test.h/cpp | 466 | 各模块独立测试程序（M3508 / PwmMotor / Servo / ESC） |

主控制循环 run_control_loop() 负责： 1. 从 CmdData 读取上位机指令 2. 调用 diff_chassis::set_cmd_vel() 下发底盘速度 3. 控制左/右播撒器舵机角度（-80° 或 135°） 4. 控制左/右播撒电机转速（0 或 ±200 RPM） 5. 控制割草电调油门（0% 或 20%）

测试注入模式（APP_TEST_MODE = 1）：无需连接上位机即可自动执行预设的测试序列（停止→前进→后退→左转→右转→前进+播撒→停止），持续循环。

### 6.3 BSP — 板级支持包（748 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| can_bsp.h/cpp | 178 | CAN 总线初始化 + 收发封装 |
| pwm_enc_bsp.h/cpp | 207 | PWM 编码器接口（TIM2/3/4/5 正交编码模式） |
| pwm_esc_bsp.h/cpp | 99 | PWM 电调定时器配置（TIM1/8/9/12） |
| pwm_servo_bsp.h/cpp | 109 | PWM 舵机定时器配置（TIM9/10/11/13/14） |
| Serial_device.h/cpp | 155 | 串口设备抽象基类 + UART 中断回调分发 |

硬件抽象要点： - 每个 BSP 模块定义硬件 ID 枚举（如 SERVO_A、MOTOR_B），上层通过 ID 引用，无需关心具体定时器和通道 - Serial_device 通过静态链表管理所有已注册的串口设备，UART 中断统一回调后根据 huart 句柄分发到对应实例

### 6.4 Device — 设备抽象层（326 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| diff_chassis.h | 103 | 差速底盘类声明：机械配置/运动学/打包接口 |
| diff_chassis.cpp | 223 | 运动学解算 + CAN 指令打包 + 限幅 + 标定 |

运动学模型：

V_left  = (2*v - w*L) / (2 * pi*D) * 60    (RPM)
V_right = (2*v + w*L) / (2 * pi*D) * 60    (RPM)

其中：v = 线速度(m/s), w = 角速度(rad/s)
      L = 轮距(m), D = 轮径(m)

支持安装方向反向和轮径标定系数补偿。

### 6.5 Driver — 设备驱动层（1,197 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| M3508.h/cpp | 279 | M3508 CAN 电机驱动（PID 电流闭环 + 状态反馈解析） |
| pwm_motor.h/cpp | 164 | PWM 直流电机驱动（编码器反馈 + 速度 PID 闭环） |
| pwm_servo.h/cpp | 131 | PWM 舵机驱动（角度标定 + 限幅） |
| pwm_esc.h/cpp | 113 | PWM 电调驱动（油门百分比控制 + 急停） |
| xbox.h/cpp | 282 | Xbox 手柄 UART 解析（按键/摇杆映射） |
| cmd_port.h/cpp | 166 | CmdPort 协议状态机（帧解析 + CRC16 校验） |
| debug_printer.h/cpp | 62 | 格式化调试打印 |

### 6.6 OSAL — 操作系统抽象层（123 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TaskManager.h | 44 | 任务管理器头文件：TaskInfo / ITaskProcessor 接口定义 |
| TaskManager.cpp | 79 | 任务注册 / 定制化 / FreeRTOS 任务创建 |

### 6.7 Utils — 工具库（349 行）

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| crc_util.c/h | 130 | CRC-16/XMODEM 查表实现（256 项查找表） |
| Vector2D.h/cpp | 219 | 二维向量运算（加减乘除/旋转/归一化/点积/叉积） |

## 七、核心技术难点与解决方案

### 7.1 CAN 总线同帧打包机制

难点：M3508 电机要求同一 CAN 总线上的 4 个电机的电流控制指令必须打包在同一个 CAN 帧（标准帧 ID 0x200 或 0x1FF）中下发。若左右电机分别独立发送，后发的帧会覆盖先发帧的控制值，导致一侧电机失控。

解决方案： - 底盘类 diff_chassis 内部持有两个电机的指针 - send_dual_motor_command() 方法将左右轮电流值合并到一个 CAN 帧的正确偏移位置 - 将电机设为 Component 模式，禁止其单独发送指令 - 两个电机 ID 场景处理： - {1,2} 或 {5,6} → 打包到 0x200 帧 - {3,4} 或 {7,8} → 打包到 0x1FF 帧 - 跨帧 ID（如 {2,3}）→ 分别在两帧中设对应位置，另一位置填 0

### 7.2 PWM 电机速度闭环控制

难点：低成本直流减速电机 + 霍尔编码器，需要实现精确的转速闭环。编码器分辨率仅 52 CPR × 4 倍频 = 208 脉冲/转，经 30:1 减速后需在 2ms 控制周期内完成测速和调节。

解决方案： - 使用 STM32 硬件正交编码器模式（TIM2~5），通过 __HAL_TIM_GET_COUNTER 直接读取 16 位硬件计数器 - 控制周期内计算增量脉冲数 → 换算为 RPM - SuperPID 增量式控制器：通过增量输出而非绝对输出避免积分饱和 - 积分分离：大误差（>50 RPM）时关闭积分项，加快响应；小误差时开启积分消除稳态误差 - 死区（0.5 RPM）：避免稳态抖动 - 输出限幅（0~65535）：防止占空比溢出

### 7.3 自定义通信协议设计

难点：UART5 接收端需要从字节流中可靠地提取 19 字节定长帧，需要处理以下异常： - 字节丢失/插入（帧偏移） - 噪声干扰（随机字节） - CRC 校验失败 - 数据长度异常

解决方案 — 9 状态有限状态机：

WAIT_HEAD_0 → WAIT_HEAD_1 → WAIT_ID → WAIT_LEN → WAIT_DATA
    ↑                                                  │
    │                     ┌────────────────────────────┘
    │                     ▼
    │               WAIT_CRC_0 → WAIT_CRC_1 → WAIT_END_0 → WAIT_END_1
    │                                                  │
    └────────────── 任意非预期值 ──────────────────────┘
                          │
                     CRC 校验失败 ──────────────────────┘

特性： - 任何状态收到非预期值立即回退到 WAIT_HEAD_0，自动重新同步 - 帧头 0xFC 0xFB 双字节降低误触发概率 - 帧尾 0xFD 0xFE 双字节额外校验 - CRC-16/XMODEM 覆盖 11 字节数据段

### 7.4 舵机角度标定

难点：不同批次舵机的中位脉宽和角度-脉宽斜率存在差异，需精确标定。

校准参数公式：

角度 = 0° 时 PWM 脉宽 = center_compare（如 1825 ≈ 1.5ms）
角度 = 180° 时 PWM 脉宽 = center_compare + compare_delta * 180 / max_angle_deg

通过 center_compare 和 compare_delta 两个参数即可适配不同舵机。

### 7.5 多定时器外设配置

难点：STM32F407VET6 最多 14 个定时器，本项目使用了 12 个（TIM1~TIM14 中除 TIM7 外全部），需要精确分配以避免资源冲突。

定时器分配策略： - 高级定时器 TIM1/8：PWM 输出（带死区控制，适合电调） - 通用定时器 TIM2/3/4/5：正交编码器接口（硬件解码，不占 CPU） - 通用定时器 TIM9/10/11/12/13/14：通用 PWM 输出 - 基本定时器 TIM6：FreeRTOS 时基（替代 SysTick）

### 7.6 FreeRTOS 任务管理框架

难点：项目中存在多种执行频率要求（500Hz 控制、2Hz 打印、ISR 驱动通信等），需要灵活的任务调度机制。

解决方案：TaskManager 提供声明式任务注册： 1. 业务模块实现 ITaskProcessor::process_data() 2. 通过 registerTask(taskID, instance) 注册到指定任务槽 3. 通过 customize(taskID, priority, delay_ms, stack_size) 定制调度参数 4. FreeRTOS 启动时自动创建所有已注册任务

## 八、通信协议设计

### 8.1 CmdPort 协议 v2.0 帧格式

Byte:  0      1      2       3        4 ~ 14          15     16      17     18
     ┌──────┬──────┬──────┬───────┬───────────────┬──────────┬──────┬──────┐
     │ 0xFC │ 0xFB │  ID  │ 0x0B  │   Data 11B   │  CRC16   │ 0xFD │ 0xFE │
     │ Head │ Head │ 1B   │ Len   │               │  (2B)    │ End  │ End  │
     └──────┴──────┴──────┴───────┴───────────────┴──────────┴──────┴──────┘
帧总长: 19 字节（固定）

### 8.2 数据段编码（11 字节）

偏移   长度   字段           类型      范围
 0~3    4     linear_speed   float32    -0.35 ~ +0.35 m/s
 4~7    4     angular_speed  float32    -2.0 ~ +2.0 rad/s
  8     1     left_seeder    uint8      0=关, 1=开
  9     1     right_seeder   uint8      0=关, 1=开
 10     1     mowing         uint8      0=关, 1=开

### 8.3 CRC 校验

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 算法 | CRC-16/XMODEM |
| 多项式 | 0x1021 |
| 初始值 | 0x0000 |
| 校验范围 | 仅数据段（11 字节） |

## 九、测试与验证体系

### 9.1 测试程序架构

test.cpp ── 模块级独立测试
├── AppTest_M3508_Init/TaskStep()     ── M3508 电机单轴测试
├── AppTest_PwmMotor_Init/TaskStep()  ── PWM 电机速度闭环测试
├── AppTest_ServoA_Init/TaskStep()    ── 舵机角度扫描测试
├── AppTest_EscA_Init/TaskStep()      ── 电调油门斜坡测试
└── AppTest_EscB_Init/TaskStep()      ── 电调 B 通道测试

app_main.cpp ── 模拟测试注入
└── APP_TEST_MODE = 1 时：
    ├── 0~3s   : 停止
    ├── 3~6s   : 前进 0.20 m/s
    ├── 6~9s   : 后退 0.20 m/s
    ├── 9~12s  : 左转 1.0 rad/s
    ├── 12~15s : 右转 1.0 rad/s
    ├── 15~19s : 前进 + 全部播撒割草开启
    └── 19~22s : 停止 + 全关 → 循环

### 9.2 测试覆盖情况

| 测试项 | 方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| CAN 通信 | 回读电机反馈 RPM/位置 | 通过 |
| 差速运动学 | 输入 (v,w) → 输出左右轮 RPM 计算验证 | 通过 |
| PWM 电机闭环 | 给定目标 RPM → 编码器反馈跟踪 | 通过 |
| 舵机角度控制 | 步进扫描 0°~270° | 通过 |
| 电调油门控制 | 0%~100% 斜坡升降 | 通过 |
| CmdPort 协议 | Python 上位机发送 → 串口回显解析结果 | 通过 |
| CRC 校验 | 故意发送错误 CRC → 帧被丢弃 | 通过 |
| Xbox 手柄 | 按键映射 + 摇杆读取 | 通过 |
| 全系统联调 | 模拟测试注入模式循环运行 | 通过 |

## 十、项目成果总结

### 10.1 量化成果

| 维度 | 数据 |
| --- | --- |
| 用户手写代码 | 3,930 行（40 个文件，7 大模块） |
| STM32 配置代码 | 3,791 行（18 个文件，23 个外设 IP） |
| Git 净新增代码 | +5,331 行 |
| 提交次数 | 14 次 |
| 模块数 | 7 大模块，20+ 子模块 |
| 硬件外设 | 23 个 IP，44+ 引脚 |
| 设计文档 | 5 份（协议手册 + 4 份设计规格） |
| 支持功能 | 差速底盘 + 双路播撒 + 割草 + 手柄 + 远程指令 |

### 10.2 技术能力体现

- 全栈嵌入式开发：从 STM32 CubeMX 硬件配置 → HAL 驱动 → BSP 抽象 → 设备驱动 → 应用层，完整覆盖嵌入式开发全链路

- OOP 工程能力：抽象接口设计、继承多态、设计模式应用、RAII 资源管理

- 实时系统能力：FreeRTOS 任务调度、中断服务程序、定时器管理

- 通信协议设计：自定义帧格式、状态机解析、CRC 校验、异常处理

- 控制算法：PID/SuperPID 实现与调参、运动学正逆解

- 多外设协同：12 路定时器、6 路串口、CAN 总线的精确资源配置

### 10.3 软件复用性

本项目设计的模块具备良好的可复用性： - PID/SuperPID 算法库可独立用于任何闭环控制场景 - TaskManager 可作为 FreeRTOS 项目的标准任务管理框架 - diff_chassis 支持参数化配置，适配不同尺寸的差速底盘 - Serial_device 抽象基类使得新增通信协议仅需继承并实现一个方法 - cmd_port 的帧格式可扩展数据段长度而不破坏向后兼容性

### 10.4 文档产出

| 文档 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CmdPort_协议手册_v2.0.md | 470 行 | 完整协议手册（物理层/帧结构/CRC/示例/Python 实现） |
| pwm-servo-driver.md | 431 行 | 舵机驱动设计计划 |
| servo-a-incremental-test.md | 227 行 | 舵机增量测试计划 |
| pwm-servo-driver-design.md | 186 行 | 舵机驱动设计规格 |
| servo-a-incremental-test-design.md | 83 行 | 舵机测试设计规格 |

报告完成日期：2026 年 7 月 10 日