# TerraMind 个人工作量报告

# TerraMind 农业机器人嵌入式控制平台

## 个人工作量报告

作者：唐
开发周期：2026 年 5 月 2 日 — 7 月 5 日（9 周）
平台：STM32F407VET6 + FreeRTOS（CMSIS_V2）

## 一、项目概述

TerraMind 是一款面向农业场景的智能机器人嵌入式控制平台，从零构建完整固件，实现：

- 差速轮式底盘运动控制（CAN 总线 M3508 电机 ×2）

- 左右双路播撒装置（PWM 舵机翻转 + 编码器电机调速）

- 割草装置（PWM 电调无刷电机）

- 远程指令接收（自定义 UART 通信协议 CmdPort v2.0）

- Xbox 手柄本地操控

## 二、工作量量化

### 2.1 代码规模

| 类别 | 文件数 | 代码行数 |
| --- | --- | --- |
| 手写应用代码（TerraMind_FW/） | 40 | 3,930 |
| STM32 CubeMX 配置代码（Core/） | 18 | 3,791 |
| 设计文档 | 5 | ~1,700 |

Git 统计：净新增 +5,331 行（44 个文件变更），14 次提交。

### 2.2 模块划分

| 模块 | 文件数 | 代码量 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Driver（设备驱动） | 14 | 1,197 | M3508、PWM 电机/舵机/电调、Xbox 手柄、CmdPort 协议、调试打印 |
| BSP（板级支持包） | 10 | 748 | CAN、6 路编码器、PWM 定时器、UART 抽象 |
| App（应用层） | 4 | 755 | 系统初始化、控制主循环、测试框架 |
| Algorithm（算法库） | 4 | 432 | PID / SuperPID 控制器 |
| Utils（工具库） | 4 | 349 | CRC-16 查表、2D 向量运算 |
| Device（设备抽象） | 2 | 326 | 差速底盘运动学 + CAN 打包 |
| OSAL（操作系统抽象） | 2 | 123 | FreeRTOS 任务管理器框架 |

### 2.3 硬件外设配置

| 外设类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CAN 总线 | 1 路 | M3508 电机通信（1 Mbps） |
| UART 串口 | 6 路 | 调试/手柄/远程命令/预留 |
| 定时器（编码器模式） | 4 路 | 正交编码器硬件解码 |
| 定时器（PWM 输出） | 10 路 | 舵机/电机/电调驱动 |
| GPIO 引脚 | 44+ | — |

共配置 23 个 MCU 内部 IP，使用了 STM32F407VET6 几乎全部定时器资源。

## 三、系统架构设计

### 3.1 总体结构

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│                    上位机 (PC)                         │
│              下发控制指令 (CmdPort 协议)                 │
└─────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                      │ UART5
                      ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     TerraMind 主控板                              │
│                                                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │     FreeRTOS 多任务调度（TaskManager 框架）               │     │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                           │                                       │
│      ┌────────────────────┼────────────────────┐                 │
│      ▼                    ▼                    ▼                 │
│  ┌────────┐          ┌────────┐          ┌────────┐             │
│  │ CAN1   │          │ USART  │          │  TIM   │             │
│  │ M3508  │          │ x6 路  │          │ x12 路 │             │
│  │ 底盘   │          │ 协议/  │          │ PWM/   │             │
│  │ 电机   │          │ 手柄/  │          │ 编码器 │             │
│  │   x2   │          │ 调试   │          │        │             │
│  └────────┘          └────────┘          └────────┘             │
│      │                    │                    │                 │
│      ▼                    ▼                    ▼                 │
│   底盘运动           手柄/远程命令         舵机/电机/电调          │
│   (运动学解算)       (协议状态机)          (PID 闭环)            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 软件五层架构

┌─────────────────────────────────────────┐
│  App      应用主程序、控制循环、测试框架    │  ← 业务逻辑
├─────────────────────────────────────────┤
│  Device   差速底盘（运动学 + CAN打包）     │  ← 设备抽象
├─────────────────────────────────────────┤
│  Driver   M3508·PWM电机·舵机·电调·手柄·协议│  ← 驱动实现
├─────────────────────────────────────────┤
│  BSP      CAN·编码器·PWM·UART 硬件封装     │  ← 硬件封装
├─────────────────────────────────────────┤
│  HAL      STM32F4xx_HAL + CMSIS          │  ← 厂商库
└─────────────────────────────────────────┘

跨层模块： Algorithm(PID) | OSAL(TaskManager) | Utils(CRC/Vector2D)

### 3.3 关键设计要点

面向对象抽象 - SerialDevice 抽象基类：UART 中断统一分发，新增协议只需继承并重写一个方法 - ITaskProcessor 纯虚接口：业务模块与 FreeRTOS 调度解耦，通过 TaskManager 声明式注册 - diff_chassis 双重构造模式：外部注入（便于测试）或指定 ID 内部创建（便于集成）

设计模式 - 策略模式：ITaskProcessor 多态注册到不同任务槽 - 模板方法：SerialDevice 定义中断接收流程，子类实现协议解析 - RAII：所有驱动对象禁用拷贝，析构自动释放资源

闭环控制 - M3508：CAN 总线 PID 电流闭环 - PWM 电机：编码器反馈 + SuperPID 速度闭环（增量式、积分分离、死区、输出限幅） - 差速底盘：运动学正逆解 + 限幅 + 轮径标定补偿

## 四、Git 开发记录

### 4.1 提交历史（14 次）

| 日期 | 提交信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5月2日 | init: first commit | 工程初始化（CubeMX 生成 + FreeRTOS 集成） |
| 5月3日 | refactor: 重构设备驱动模块并添加调试打印功能 | 代码结构整理、DebugPrinter 框架 |
| 5月3日 | fix(xbox): 修正手柄按键映射顺序和数据解析注释 | Xbox 手柄驱动纠错 |
| 5月3日 | feat(test): 添加 Xbox 控制器支持到 M3508 测试应用 | 手柄 + 电机联调 |
| 5月4日 | feat(device): 新增差速底盘设备类及测试程序 | diff_chassis 模块 |
| 5月4日 | feat(pwm_motor): 新增PWM电机驱动与测试框架 | 编码器 + PID 闭环 |
| 5月4日 | refactor(test): 移除重复的全局变量声明并调整头文件包含 | 代码质量优化 |
| 5月4日 | fix(BSP): 修正电机的PWM定时器通道和方向 | 硬件映射校验 |
| 5月24日 | feat(pwm/tim): 完善TIM8 PWM配置并优化电机测试功能 | TIM 扩展 |
| 6月21日 | feat: add PWM servo driver and incremental test for servo A | 舵机驱动 |
| 6月21日 | feat(esc): 新增PWM电调驱动与测试程序 | 电调/割草驱动 |
| 7月2日 | feat(app): 新增应用主程序及命令端口类 | 系统集成 + CmdPort v1.0 |
| 7月2日 | feat(cmd_port): 扩展数据结构，新增右侧播撒器和割草 | 协议 v2.0 扩展 |
| 7月5日 | feat(app): 添加右侧播撒器和割草功能，重构控制逻辑 | 功能完成 |

### 4.2 开发阶段划分

5/2─┬─ 第1周 ─── 环境搭建 ───────── CubeMX 配置、FreeRTOS、TaskManager
    │
5/3─┤─ 第2周 ─── 通信+手柄 ──────── Xbox驱动、DebugPrinter、M3508基础驱动
    │
5/4─┤─ 第3周 ─── 底盘+PWM电机 ───── diff_chassis运动学、PWM编码器闭环、硬件校准
    │
5/24┤─ 第4~6周 ─ 定时器扩展 ──────── TIM8等PWM通道完善
    │
6/21┤─ 第7~8周 ─ 舵机+电调 ──────── 舵机角度标定、ESC油门控制、独立测试
    │
7/2─┤─ 第9周 ─── 协议+集成 ──────── CmdPort v1.0→v2.0、全系统联调
    │
7/5─┘          交付完成

### 4.3 代码变更总览

44 个文件变更   +5,331 行新增   -209 行删除
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新增文件:
  App/app_main.{cpp,h}         系统主程序
  BSP/pwm_{enc,esc,servo}_bsp  3 组 BSP 驱动
  Device/diff_chassis.{cpp,h}  差速底盘
  Driver/cmd_port.{cpp,h}      命令端口协议
  Driver/debug_printer.{cpp,h} 调试打印
  Driver/pwm_{motor,esc,servo} 3 组 PWM 驱动
  Driver/xbox.{cpp,h}          Xbox 手柄
  设计文档 ×5                  协议手册+设计规格

重构文件:
  Driver/M3508.{cpp,h}         CAN电机驱动
  BSP/Serial_device.{cpp,h}    串口抽象基类
  Core/tim.c                   TIM 配置（+364 行）
  Core/freertos.c              任务配置调整

## 五、产出物汇总

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 手写代码 | 3,930 行 / 40 文件 |
| 配置代码 | 3,791 行 / 18 文件 |
| 软件模块 | 7 大模块 / 20+ 子模块 |
| 硬件外设 | 23 个 IP / 44+ 引脚 |
| Git 提交 | 14 次 |
| 设计文档 | 5 份 |
| 协议设计 | CmdPort v2.0（19 字节固定帧 + CRC16）+ Python 参考实现 |
| 测试覆盖 | 7 项独立测试 + 全系统模拟注入 |

日期：2026 年 7 月 10 日